B-TrunC TR ***-2016 V0.28

基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求（第二阶段）TCF间接口

Technical Requirements for Interface between Trunking Control Functions of LTE based Broadband Trunking Communication(B-TrunC) System (Phase 2)

2015年12月

版本修订记录

声明：本文件由宽带集群（B-TrunC）产业联盟制定，未来联盟可继续编制完善。本文件版权完全属于宽带集群（B-TrunC）产业联盟。未经许可，不能复制本文件中的任何部分。版权限制适用于所有媒体的复制方式。.

| 版本 | 主要修订内容 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V0.28 | 根据技术组第28次会议讨论，形成接口初稿 | 2015/12/17 |

前   言

本标准是由宽带集群产业（B-TrunC）联盟制定的《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统总体技术要求（第二阶段）》系列标准之一，该系列标准的结构和名称预计如下：

随着技术的发展，还将制定后续的相关标准。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由宽带集群（B-TrunC）产业联盟提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

目  次

版本修订记录	I

前   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义和缩略语	1

3.1 术语和定义	1

3.2 缩略语	2

4 接口模型	3

4.1 概述	3

4.2 协议栈	3

5 信令流程	3

5.1 注册和注销  -中兴	3

5.2 心跳检测 –中兴	4

5.3 单呼  -信威	4

5.4 组呼  -信威	5

5.5 话权申请  -普天	6

5.6 实时短数据/组播短消息  -普天	7

5.7 遥晕/遥毙/复活  -海能达	7

5.8 视频调度-征集文稿	7

5.9 强插强拆  -海能达	7

5.10 动态重组   -海能达	8

5.11 调度台监听  -征集文稿	8

5.12 调度台订阅  -征集文稿	8

5.13 环境监听/环境监视（可选）-征集文稿	8

6 SIP信令消息格式  -征集文稿	8

7 SIP信令消息  -征集文稿	8

基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求（第一阶段）集群核心网到调度台接口

- 范围

本标准规定了。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统的调度台和系统设备。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DC           调度台                          Dispatch Console

- 接口模型

  - 概述

【编辑：补充接口关系】

  - 协议栈

- D接口控制面采用SIP协议传送调度台和集群核心网之间的控制信令，其消息协议栈如图1所示。D接口的控制功能包括集群呼叫控制、调度控制、调度台登录管理等。

图1 D接口控制面协议栈

- 信令流程

【编辑：按照5.3.1.2.1节单呼建立成功的流程图和步骤描述，遵循D接口标准文本格式，各家完成分工】

  - 注册和注销  -中兴

    - 注册

      - 功能

      - 业务过程

        - 注册成功

        - 注册失败

    - 注销

      - 功能

      - 业务流程

        - DC/UE发起的注销

          - 注销成功

          - 注销失败（鉴权失败）

        - 集群核心网发起注销

  - 心跳检测 –中兴

    - 功能

    - 业务过程

      - 心跳检测成功

      - 心跳检测失败

  - 单呼  -信威

    - 单呼建立

      - 功能

      - 业务过程

        - 单呼建立成功

- 单呼成功

流程说明：

- 步骤1：*****；

- 步骤2：****。

        - 单呼建立拒绝

        - 单呼发起后取消呼叫

        - 单呼建立失败（集群核心网拒绝）

    - 单呼释放

      - 功能

      - 业务过程

        - DC/UE发起单呼释放成功

        - DC发起单呼释放失败（集群核心网拒绝）

  - 组呼  -信威

    - 组呼建立

      - 功能

      - 业务过程

        - 组呼建立成功

        - 组呼建立失败（集群核心网拒绝）

    - 组呼释放

      - 功能

      - 业务过程

        - DC/UE发起组呼释放成功

        - 集群核心网发起组呼释放成功

        - DC/UE发起组呼释放失败（集群核心网拒绝）

        - DC/UE发起组呼后取消

  - 话权申请  -普天

    - 话权申请

      - 功能

呼叫进行过程中，漫游终端或位于其他归属域的终端向组主控服务器发起话权申请以获取讲话的资格。

      - 业务过程

        - 漫游终端发起话权申请成功（组主控TCF授权）

图 2 漫游终端发起话权申请-授权

漫游终端发起话权申请（组主控TCF授权）流程如图所示，流程说明如下：

- 步骤1：UE当前所在的V-TCF向其归属的H-TCF发送SIP（INVITE），消息中携带话权申请标识pttrequest；

- 步骤2：H-TCF向V-TCF返回SIP（100 Trying）消息；

- 步骤3：H-TCF向组主控G-TCF发送SIP（INVITE）消息申请话权，消息中携带话权申请标识pttrequest；

- 步骤4：G-TCF向H-TCF返回SIP（100 Trying）消息；

- 步骤5：G-TCF根据话权决策策略判决话权归属，若决策将话权授权给UE，向UE归属的H-TCF发送SIP（200 OK）消息，携带话权授权标识pttaccept；

- 步骤6：H-TCF向V-TCF发送SIP（200 OK）消息，携带话权授权标识pttaccept；

- 步骤7：V-TCF向H-TCF发送SIP（ACK）消息，确认话权申请流程完成；

- 步骤8：H-TCF向G-TCF发送SIP（ACK）消息，确认话权申请流程完成。

        - 漫游终端发起话权申请（话权排队）

图 3 漫游终端发起话权申请（排队）

漫游终端发起话权申请（话权排队）流程如图所示，流程说明如下：

- 步骤1：UE当前所在的V-TCF向其归属的H-TCF发送SIP（INVITE），消息中携带话权申请标识pttrequest；

- 步骤2：H-TCF向V-TCF返回SIP（100 Trying）消息；

- 步骤3：H-TCF向组主控G-TCF发送SIP（INVITE）消息申请话权，消息中携带话权申请标识pttrequest；

- 步骤4：G-TCF向H-TCF返回SIP（100 Trying）消息；

- 步骤5：G-TCF根据话权决策策略判决话权归属，若决策将UE在话权队列排队，向UE归属的H-TCF发送SIP（200 OK）消息，携带话权排队标识pttwaiting；

- 步骤6：H-TCF向V-TCF发送SIP（200 OK）消息，携带话权排队标识pttwaiting；

- 步骤7：V-TCF向H-TCF发送SIP（ACK）消息，确认话权排队；

- 步骤8：H-TCF向G-TCF发送SIP（ACK）消息，确认话权排队。

- 注：当G-TCF决定将话权授权给正在话权排队的UE，则G-TCF发起话权授权流程。

        - 漫游终端申请话权失败（组主控TCF拒绝）

图 4 漫游终端发起话权申请-话权拒绝

漫游终端申请话权失败（组主控TCF拒绝）流程如图所示，流程说明如下：

- 步骤1：UE当前所在的V-TCF向其归属的H-TCF发送SIP（INVITE），消息中携带话权申请标识pttrequest；

- 步骤2：H-TCF向V-TCF返回SIP（100 Trying）消息；

- 步骤3：H-TCF向组主控G-TCF发送SIP（INVITE）消息申请话权，消息中携带话权申请标识pttrequest；

- 步骤4：G-TCF向H-TCF返回SIP（100 Trying）消息；

- 步骤5：G-TCF根据话权决策策略判决话权归属，若决策拒绝UE的话权申请，向UE归属的H-TCF发送SIP（Client Error / Server Error / Global Failure）消息，具体消息根据不同的拒绝情况而定；；

- 步骤6：H-TCF向V-TCF发送SIP（Client Error / Server Error / Global Failure）消息，通知话权拒绝；

- 步骤7：V-TCF向H-TCF发送SIP（ACK）消息，确认话权拒绝；

- 步骤8：H-TCF向G-TCF发送SIP（ACK）消息，确认话权拒绝。

    - 话权授权

      - 功能

组主控TCF授予漫游终端讲话资格。

      - 业务过程

        - 组主控发起话权授权

图 5 组主控发起话权授权流程

组主控发起的话权授权流程如图所示，流程说明如下：

- 步骤1：组主控G-TCF决策将话权授权给UE，G-TCF向H-TCF发送SIP（re-INVITE）消息，消息中携带话权授权标识pttaccept；

- 步骤2：H-TCF向G-TCF返回SIP（100 Trying）消息；

- 步骤3：H-TCF向V-TCF发送SIP（re-INVITE）消息，携带话权授权标识pttaccept；

- 步骤步骤NVITEpt队心网心网0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004：V-TCF向H-TCF返回SIP（100 Trying）消息；

- 步骤5：V-TCF向H-TCF发送SIP（200 OK）消息，通知话权授权流程执行成功；

- 步骤6：H-TCF向G-TCF发送SIP（200 OK）消息，通知话权授权流程执行成功；

- 步骤7：G-TCF向H-TCF发送SIP（ACK）消息，确认话权申请流程完成；

- 步骤8：H-TCF向V-TCF发送SIP（ACK）消息，确认话权申请流程完成；

    - 话权释放

      - 功能

释放一个呼叫中已经拥有话权的终端所占用的上行资源。

      - 业务过程

        - 组主控发起话权释放/取消排队成功

图 6 组主控发起话权释放/取消排队成功

组主控发起的话权释放/取消排队流程如图所示，流程说明如下：

- 步骤1：组主控G-TCF决策释放当前正在讲话UE的话权，向UE归属的H-TCF发送SIP（BYE）消息，携带话权释放标识、释放原因，释放掉UE的话权；如果UE正在话权排队，则取消UE当前的话权排队；

- 步骤2：H-TCF向G-TCF发送SIP（200 OK）消息，响应话权释放/取消排队；

- 步骤3：H-TCF向V-TCF发送SIP（BYE）消息，指示进行话权释放；

- 步骤4：V-TCF向H-TCF发送SIP（200 OK）消息，响应话权释放/取消排队；

        - 漫游终端发起话权释放/取消排队成功

图 7 漫游终端发起话权释放/取消排队成功

漫游终端发起的话权释放/取消排队流程如图所示，流程说明如下：

- 步骤1：V-TCF向H-TCF发送SIP（BYE）消息，申请释放当前话权，消息中携带话权释放标识、释放原因；

- 步骤2：H-TCF向G-TCF发送SIP（BYE），申请释放当前话权，消息中携带话权释放标识、释放原因；

- 步骤3：G-TCF判断请求释放话权的UE所处的话权状态，如果UE拥有话权，释放UE的话权；如果UE处于话权排队，则取消UE的排队状态。 G-TCF向H-TCF发送SIP（200 OK），确认话权释放/取消排队成功；

- 步骤4：H-TCF向V-TCF发送SIP（200 OK）消息，确认话权释放/取消排队成功。

    - 话权通知

      - 功能

组主控向当前组内成员所在的TCF通知当前讲话方。

      - 业务过程

        - 组主控发起的话权通知

图 8 组主控发起的话权通知流程

- 步骤1：组主控G-TCF根据当前状态，决策进行话权通知，向组内成员归属的H-TCF发送SIP（INFO）消息，携带话权通知操作标识、话权忙闲指示，如果当前话权占用，携带话权用户的号码；

- 步骤2：H-TCF向G-TCF发送SIP（200 OK）消息，响应话权通知；

- 步骤3：H-TCF向V-TCF发送SIP（INFO）消息，指示进行话权通知；

- 步骤4：V-TCF向H-TCF发送SIP（200 OK）消息，响应话权通知；

  - 实时短数据/组播短消息  -普天

    - 功能

用于在漫游终端或者跨不同核心网的终端之间传送实时短数据和组播短消息，实时短数据的传送由接收端进行确认。

    - 业务流程

      - 发送实时短数据

图 9 发送实时短数据流程

发送实时短数据流程如图所示，流程说明如下：

- 步骤1：主叫所在的V-TCF向主叫归属的H-TCF发送SIP（MESSAGE）消息，携带业务标识pttmsg、接收用户号码、端到端加密指示e2ee，短数据类型msgtype，消息内容包含于消息体中；

- 步骤2：主叫归属的H-TCF通过号码分析，分析出被叫归属的H-TCF，向被叫H-TCF发送SIP（MESSAGE）消息；

- 步骤3：被叫归属的H-TCF向被叫所在的V-TCF发送SIP（MESSAGE）消息；

- 步骤4：被叫所在的V-TCF在收到被叫的确认后，向被叫归属的H-TCF发送SIP（200 OK），确认短数据发送完成；

- 步骤5：被叫归属的H-TCF向主叫归属的H-TCF发送SIP（200 OK），确认短数据发送完成；

- 步骤6：主叫归属的H-TCF向主叫所在的V-TCF发送SIP（200 OK），确认短数据发送完成。

      - 发送组播短消息

图 10 组播短消息流程

发送组播短消息流程如图所示，流程说明如下：

- 步骤1：主叫所在的V-TCF向主叫归属的H-TCF发送SIP（MESSAGE）消息，携带业务标识pttmsg、接收用户号码、端到端加密指示e2ee，短数据类型msgtype，短数据发送模式msgmode，消息内容包含于消息体中；

- 步骤2：主叫归属的H-TCF向组主控G-TCF发送SIP（MESSAGE）消息；

- 步骤3：如果是组播短消息，组主控TCF向当前组成员所在的V-TCF发送SIP（MESSAGE）消息；

- 步骤4：被叫所在的V-TCF在发送组播短消息后，向组主控G-TCF回复SIP（200 OK）；

- 步骤5：组主控G-TCF向主叫归属的H-TCF发送SIP（200 OK），确认短数据发送完成；

- 步骤6：主叫归属的H-TCF向主叫所在的V-TCF发送SIP（200 OK），确认短数据发送完成。

注：G-TCF和V-TCF之间的消息交互并行进行；

  - 遥晕/遥毙/复活  -海能达

    - 功能

    - 业务流程

  - 视频调度-征集文稿

  - 强插强拆  -海能达

    - 功能

    - 业务流程

      - 强插

        - DC发起强插

        - DC退出强插

      - 强拆

  - 动态重组   -海能达

    - 功能

    - 业务流程

      - DC发起动态重组/动态重组取消成功

【被动态重组的对象包括UE和DC】

      - DC发起动态重组设置失败

      - 集群核心网发起动态重组结果上报

  - 调度台监听  -征集文稿

  - 调度台订阅  -征集文稿

  - 环境监听/环境监视（可选）-征集文稿

- SIP信令消息格式  -征集文稿

- SIP信令消息  -征集文稿