B-TrunC TR 003-2014 V1.00

基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统

空中接口技术要求

Technical Requirement for Uu-T Interface of LTE based Broadband Trunking Communication(B-TrunC) System (Phase 1)

2015年3月

版本修订记录

声明：本文件由宽带集群（B-TrunC）产业联盟制定，未来联盟可继续编制完善。本文件版权完全属于宽带集群（B-TrunC）产业联盟。未经许可，不能复制本文件中的任何部分。版权限制适用于所有媒体的复制方式。.

| 版本 | 主要修订内容 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.00 | 在行业标准基础上，根据技术组第16次会议讨论，勘误ASN内容，修订格式 | 2015/3/20 |

前   言

本标准是由宽带集群产业（B-TrunC）联盟制定的《基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统总体技术要求（第一阶段）》系列标准之一，该系列标准的结构和名称预计如下：

- TR 001-2013 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）总体技术要求

- TR 002-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）端到端流程

- TR 003-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求（第一阶段）空中接口

- TM 001-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口测试方法（第一阶段） 空中接口

- TR 004-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求（第一阶段）终端到集群核心网接口

- TM 002-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口测试方法（第一阶段）终端到集群核心网接口

- TR 005-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求（第一阶段）集群核心网到调度台接口

- TM 003-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口测试方法（第一阶段）集群核心网到调度台接口

- TR 006-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）网络设备技术要求

- TM 004-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）网络设备测试方法

- TR 007-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）终端设备技术要求

- TM 005-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）终端设备测试方法

- TM 006-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）终端与网络互操作测试方法

- TR 008-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）调度台设备技术要求

- TM 007-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）调度台设备测试方法

- SC 001-2015 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）标准澄清文件

随着技术的发展，还将制定后续的相关标准。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由宽带集群（B-TrunC）产业联盟提出并归口。

本标准起草单位：工业和信息化部电信研究院、国家无线电监测中心检测中心、鼎桥通信技术有限公司、普天信息技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、大唐电信科技产业集团、北京信威通信技术股份有限公司、深圳市中兴高达技术有限公司

本标准主要起草人：徐霞艳、黄标、方箭、朱颖、陈迎、毛磊、蔡杰、焦斌、谭源春、赵洪坤、丁俊、郑伟、周欣、杨小倩、褚丽、徐晖、曾朝晖、周志宏、龚达宁、张志辉、徐维江、万强、杨宝国、潘磊、褚丽

目  次

版本修订记录	I

前   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 缩略语	2

4 物理层概述	3

5 物理信道和调制	3

6 物理层复用和信道编码	3

6.1 传输信道到物理信道的映射	3

6.2 信道编码，复用和交织	4

7 物理层过程	4

7.1 UE接收物理下行共享信道过程	4

7.2 CQI/PMI/RI上报	5

7.3 ACK/NACK上报	6

7.4 物理上行共享信道相关过程	6

7.5 物理下行控制信道过程	6

7.6 物理上行控制信道过程	7

8 物理层测量	7

9 层二MAC协议	7

9.1 MAC结构	7

9.2 信道和信道映射	8

9.3 MAC PDU设计	10

9.4 RNTI的取值和用途	11

9.5 DL-SCH数据传输的下行分配接收	12

9.6 TPCH接收	13

9.7 集群组呼PDCCH搜索空间控制	13

9.8 集群BSR上报（可选）	14

10 RLC协议	16

11 PDCP协议	16

12 RRC协议	17

12.1 概述	17

12.2 系统消息	18

12.3 RRC过程	18

12.4 其它方面	21

12.5 协议数据单元、格式以及参数（表格和ASN.1）	23

12.6 变量和常量	42

13 终端在空闲模式下的过程	44

13.1 空闲态下UE接收集群控制信道和业务信道等过程	44

13.2 集群寻呼DRX	45

基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求（第一阶段） 空中接口

- 范围

基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统第一阶段标准定义了本地组网场景下，基于TD-LTE技术的宽带集群增强技术，以及终端与核心网络、核心网络与调度台的开放接口。

本标准规定了基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统的空中接口（第一阶段）的物理层、层二和层三协议。

本标准适用于基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统（第一阶段）的终端、基站。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YD/T 2689-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统总体技术要求（第一阶段）

YD/T 2741-2014 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求（第一阶段）空中接口

YD/T ×××× 基于LTE技术的宽带集群通信(B-TrunC)系统接口技术要求（第一阶段）终端到集群核心网接口》

YD/T 2560.1-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段）第1部分：概述

YD/T 2560.2-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段）第2部分：物理信道和调制

YD/T 2560.3-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段）第3部分：物理层复用和信道编码

YD/T 2560.4-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段）第4部分：物理层过程

YD/T 2560.5-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口物理层技术要求（第一阶段）第5部分：物理层测量

YD/T 2561.1-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段）第1部分：MAC协议

YD/T 2561.2-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段）第2部分：RLC协议

YD/T 2561.3-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层二技术要求（第一阶段）第3部分：PDCP协议

YD/T 2562.1-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段）第1部分：RRC协议

YD/T 2562.2-2013 TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段）第2部分：空闲模式下的UE过程

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BSR 缓存状态报告; Buffer Status Report. CQI; 信道质量指示; Channel Quality Indication. CRC; 循环冗余校验; Cyclic Redundancy Check. DL-SCH; 下行共享信道; Downlink Shared Channel. eNode B; 演进型Node B; Evolved NodeB. E-UTRAN; 演进的通用陆地无线接入网络; Evolved UTRAN. G-; NTI 组无线网络临时标识; Group-Radio Network Temporary Identifier. HARQ; 混合自动请求重传; Hybrid Automatic Repeat Request. LCID; 逻辑信道标识; Logical Channel ID. LTE; 长期演进; Long Term Evolution. MAC; 媒体访问控制; Medium Access Control. NAS; 非接入层; Non-Access Stratum. PB; H 物理广; 信道 Physical Broadc. PCHst Channel; 寻呼信道; Pagi. PCFICHg Channel; 物理控制格式指示信道; Physical Control Format Indicator Channel. PDCCH; 物理下行控制信道; Physical Downlink Control Channel. PDCP; 分组数据汇聚协议; Packet Data Convergence Protocol. PDSCH; 物理下行共享信道; Physical Downlink S. PHICHa e Channel; 物理混合ARQ指示; 道 Physical Hybrid AR. PMCH Indicator Channel; 物理多播信道; Physical Multicast Channel. PMI; 预编码矩阵索引; Precoding Matrix Indicator. PRACH; 物理随机接入信道; Physical Random Access Channel. PUCCH; 物理上行控制信道; Physical Uplink Control Channel. PUSCH; 物理上行共享信; Physical Uplink Sha. RIed Channel; 秩指示; Rank Indication. RLC; 无线链路控制; Radio Link Control. RNTI; 无线网络临时标识; Radio Network Temporary Identifier. RRC; 无线资源管理; Radio Resource Control. TCCH; 集群控制信道; Trunking Control Channel. TDD; 时分复用; Time Division Duplex. TDRB; 集群数据无线承载; Trunking Data Radio. TGIDearer; 组标识; Trunking Group Identification. TPCCH; 集群寻呼控制信道; Trunking Paging Control Channel. TPCH; 集群寻呼信道; Trunking Paging Channel. TP-RNTI; 集群寻呼-无线网络临时标识; Trunking Paging-Radio Network Temporary Identifier. TSRB; 集群信令无线承载; Trunking Signalling Radio Bearer. TTCH; 集群业务信道; Trunking Traffic Channel.

- 物理层概述

专网宽带集群系统点对点业务（包括单呼等）的物理层处理见YD/T 2560.1-2013。

以下只定义专网宽带集群系统点对多点业务的物理层。

支持集群功能时，物理层的物理信道定义、调制方式以及信道编码方式见YD/T 2560.1-2013。

下行物理信道有：

- 物理下行共享信道 (PDSCH)；

- 物理下行控制信道 (PDCCH)；

- 物理广播信道 (PBCH)；

- 物理控制格式指示信道 (PCFICH) ；

- 物理HARQ指示信道 (PHICH)。

上行物理信道有：

- 物理随机接入信道 (PRACH)；

- 物理上行共享信道(PUSCH) ；

- 物理上行控制信道(PUCCH) 。

物理层的测量需要支持系统内的测量，不考虑异系统的测量。

- 物理信道和调制

物理信道和调制的要求见YD/T 2560.2-2013。

- 物理层复用和信道编码

  - 传输信道到物理信道的映射

上行链路，上行传输信道和上行控制信道信息到物理信道的映射与YD/T 2560.3-2013相同。

下行链路，定义新的传输信道：集群寻呼信道TPCH，承载集群组呼和集群单呼相关的寻呼，TPCH传输信道映射到物理下行共享信道（PDSCH）上。其它下行传输信道和下行控制信道信息到物理信道的映射与YD/T 2560.3-2013相同。

表1定义了下行传输信道与对应的物理信道的映射关系。

- 下行传输信道与物理信道映射

| 传输信道 | 物理信道 |
| --- | --- |
| 下行共享信道（DL-SCH） | 物理下行共享信道（PDSCH） |
| 广播信道（BCH） | 物理广播信道（PBCH） |
| 寻呼信道（PCH） | 物理下行共享信道（PDSCH） |
| 集群寻呼信道（TPCH） | 物理下行共享信道（PDSCH） |

  - 信道编码，复用和交织

信道编码、复用和交织应符合YD/T 2560.3-2013的要求，并且：

- 集群寻呼信道TPCH的编码方案和编码率，与PCH相同。

- 集群寻呼信道TPCH的传输信道处理过程与PCH相同。

- 下行控制信息（DCI）DCI1A/DCI1C增强支持以新增的TP-RNTI（指集群寻呼RNTI）进行CRC加扰。

- UE接收以TP-RNTI进行CRC加扰的DCI 1A/1C，按照与P-RNTI相同的方式处理DCI 1A/1C中的各字段。

- 物理层过程

  - UE接收物理下行共享信道过程

如果UE被高层配置解码用TP-RNTI（指集群寻呼RNTI）扰码CRC的PDCCH，UE应根据表2中定义的任意组合来解码PDCCH和对应的PDSCH。对应于这些PDCCH的PDSCH用TP-RNTI来进行扰码初始化。

- 采用TP-RNTI的 PDCCH 和 PDSCH

| DCI格式 | 搜索空间 | PDSCH的发射方法 |
| --- | --- | --- |
| DCI 格式1A | 公共 | 如果PBCH的天线端口数目为1，采用天线端口0；否则，采用发射分集。 |
| DCI 格式1C | 公共 | 如果PBCH的天线端口数目为1，采用天线端口0；否则，采用发射分集。 |

处于RRC IDLE态的UE，如果被高层配置解码用G-RNTI（指集群的组RNTI）扰码CRC的PDCCH，UE应根据表3中定义的任意组合来解码PDCCH和对应的PDSCH。对应于这些PDCCH的PDSCH用G-RNTI来进行扰码初始化。

- 采用G-RNTI的PDCCH 和 PDSCH（RRC IDLE态UE）

| DCI格式 | 搜索空间 | PDSCH的发射方法 |
| --- | --- | --- |
| DCI 格式1A | 公共空间和群组G-RNTI专用空间 | 如果PBCH的天线端口数目为1，采用天线端口0；否则，采用发射分集。 |

处于RRC连接态的UE，如果被高层配置解码用G-RNTI（指集群的组RNTI）扰码CRC的PDCCH，UE应根据表4中定义的任意组合来解码PDCCH和对应的PDSCH。对应于这些PDCCH的PDSCH用G-RNTI来进行扰码初始化。

- 采用G-RNTI的PDCCH 和 PDSCH（RRC连接态UE）

| DCI格式 | 搜索空间 | PDSCH的发射方法 |
| --- | --- | --- |
| DCI 格式1A | G-RNTI PDCCH 盲检能力类型1终端：公共空间和群组G-RNTI专用空间； G-RNTI PDCCH 盲检能力类型2终端：公共空间。 | 如果PBCH的天线端口数目为1，采用天线端口0；否则，采用发射分集。 |
| 注：G-RNTI PDCCH 盲检能力类型1、类型2终端的定义见第9.7.1节。 |  |  |

处于RRC空闲态的UE，如果被高层配置解码用SPS G-RNTI扰码CRC的PDCCH，UE应根据表5中的定义来解码PDCCH和对应的PDSCH。当没有对应的PDCCH而单独传输PDSCH时，PDSCH也采用相同的配置。对应于这些PDCCH的PDSCH以及没有对应PDCCH而单独传输的PDSCH，采用SPS G-RNTI来进行扰码初始化。

- 采用SPS G-RNTI的PDCCH 和 PDSCH（RRC空闲态UE）

| DCI格式 | 搜索空间 | PDSCH的发射方法 |
| --- | --- | --- |
| DCI 格式1A | 公共空间和群组G-RNTI专用空间 | 如果PBCH的天线端口数目为1，采用天线端口0；否则，采用发射分集。 |

处于RRC连接态的UE，如果被高层配置解码用SPS G-RNTI扰码CRC的PDCCH，UE应根据表6中的定义来解码PDCCH和对应的PDSCH。当没有对应的PDCCH而单独传输PDSCH时，PDSCH也采用相同的配置。对应于这些PDCCH的PDSCH以及没有对应PDCCH而单独传输的PDSCH，采用SPS G-RNTI来进行扰码初始化。

- 采用SPS G-RNTI的PDCCH 和 PDSCH（RRC连接态UE）

| DCI格式 | 搜索空间 | PDSCH的发射方法 |
| --- | --- | --- |
| DCI 格式1A | G-RNTI PDCCH 盲检能力类型1终端：公共空间和群组G-RNTI专用空间； G-RNTI PDCCH 盲检能力类型2终端：公共空间。 | 如果PBCH的天线端口数目为1，采用天线端口0；否则，采用发射分集。 |
| 注：G-RNTI PDCCH 盲检能力类型1、类型2终端的定义见9.7.1节。 |  |  |

以TP-RNTI加扰的PDSCH的调制方式、传输块大小（TB Size）的确定同P-RNTI加扰的PDSCH。

以G-RNTI加扰的PDSCH的调制方式、传输块大小（TB Size）的确定同C-RNTI加扰的PDSCH。

  - CQI/PMI/RI上报

CQI/PMI/RI上报的要求见YD/T 2560.4-2013。

  - ACK/NACK上报

UE接收以G-RNTI加扰的PDSCH（即组呼），不支持ACK/NACK上报。

  - 物理上行共享信道相关过程

见YD/T 2560.4-2013的第8章。

  - 物理下行控制信道过程

    - PDCCH分配过程

除了满足YD/T 2560.4-2013的第9章要求外，补充规定PDCCH的群组专用搜索空间。

群组专用搜索空间Sk(L)内的第m号候选PDCCH对应的CCEs为：

，。M(L)为给定搜索空间内监控的候选PDCCH的数目。

群组专用搜索空间，支持的集合等级为1, 2, 4, 8。

定义搜索空间的集合等级如表7中所示。

- UE监控的群组专用搜索空间内候选PDCCH

| 搜索空间 Sk(L) |  |  | PDCCH候选数量M(L) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 集合等级 L | 大小 [以CCE为单位] |  |
| 群组专用 | 1 | 6 | 6 |
|  | 2 | 12 | 6 |
|  | 4 | 8 | 2 |
|  | 8 | 16 | 2 |

对于集合等级L，群组专用的搜索空间Sk(L)，变量定义如下：

式中Y−1=nRNTI≠0，A=39827，D=65537以及，为一个无线帧内的时隙序号；nRNTI取系统分配给群组的G-RNTI。

    - 集群组呼半持续调度的PDCCH 确认

只有满足以下条件时，UE确认一个集群组呼半持续调度分配PDCCH：

-    PDCCH净荷的CRC奇偶校验位用半持续调度G-RNTI进行加扰。

-  新数据指示域置为“0”。

如果DCI1A内各字段根据表8或表9进行配置，则实现PDCCH的确认。

如果完成确认，UE应该相应认为接受到的DCI信息为有效的半持续调度激活或释放。

- 半持续调度激活的PDCCH确认特殊字段设置

|  | DCI格式 1A |
| --- | --- |
| HARQ 进程数 | 设置为‘0000’ |
| 调制与编码方式 | 最高有效位（MSB）设置为 ‘0’ |
| 冗余版本 | 设置为 ‘00’ |

- 半持续调度释放的PDCCH确认特殊字段设置

|  | DCI 格式1A |
| --- | --- |
| HARQ 进程数 | 设置为‘0000’ |
| 调制与编码方式 | 设置为‘11111’ |
| 冗余版本 | 设置为‘00’ |
| 资源块分配 | 设置为全 ‘1’ |

  - 物理上行控制信道过程

见YD/T 2560.4-2013的第10章。

- 物理层测量

见YD/T 2560.5-2013。

- 层二MAC协议

  - MAC结构

图1是UE侧MAC实体的一种可能结构，但不限制具体的实现。

图 1 UE侧MAC结构

  - 信道和信道映射

    - 逻辑信道分类

表10列出了集群业务所涉及的逻辑信道，在利用现有LTE逻辑信道基础上还需增加集群专用的逻辑信道。

- 集群业务涉及的逻辑信道分类

| 逻辑信道 | 作用 |
| --- | --- |
| CCCH | 点到点双向信道，用于在UE和网络之间传递控制信息。用于无RRC连接的UE。 |
| PCCH | 传输普通LTE业务的寻呼消息和系统修改指示（现有），也可用于传输群组呼和单呼的寻呼消息。 |
| BCCH | 用于广播系统控制信息的下行信道 |
| TCCH | 集群专用的点到多点下行信道，传输群组控制信息 |
| TTCH | 集群专用的点到多点下行信道，传输群组下行业务数据 |
| DCCH | 点到点双向信道，用于在UE和网络之间传递专用控制信息。具有RRC连接的UE专用。 |
| DTCH | 点到点双向信道，用于在UE和网络之间传递用户数据。具有RRC连接的UE专用。 |
| TPCCH | 集群专用的下行信道，传输集群组呼和单呼的寻呼消息 |

    - TCCH

TCCH为群组用户传递控制信息的下行信道，点到多点模式。TCCH映射到传输信道DL-SCH，进而映射到PDSCH物理信道。

    - TTCH

TTCH为组内听用户的共用下行业务信道，点到多点模式。TTCH映射到传输信道DL-SCH，进而映射到PDSCH物理信道。

    - TPCCH

TPCCH信道用于传输集群组呼和单呼的寻呼消息。

TPCCH为点到多点模式的下行公共信道，TPCCH逻辑信道映射在新增的TPCH传输信道。

    - 下行集群专用信道映射关系

下行集群专用信道映射关系见图2。

图 2 下行逻辑信道映射关系图

    - 上行信道

上行逻辑信道，CCCH、DCCH和DTCH，仍然沿用LTE原有信道类型，信道映射关系同LTE，如图3所示：

图 3上行逻辑信道映射关系图

  - MAC PDU设计

集群新增信道的MAC PDU设计与现有LTE相同；新引入的逻辑信道复用时，要定义相应的LCID。

集群组业务DL-SCH的LCID值如表11所示。

- 集群组业务DL-SCH的LCID值

| 索引值 | LCID 值 |
| --- | --- |
| 01011 | TCCH |
| 01100-10101 | TTCH的逻辑信道标识 |
| 10110-11011 | 保留 |
| 11111 | 填充 |

集群业务UL-SCH的LCID值如表12所示。

- 集群业务UL-SCH的LCID值

| 索引值 | LCID 值 |
| --- | --- |
| 00000 | CCCH |
| 00001-01010 | 逻辑信道标识 |
| 01011 | G-RNTI |
| 01100-11001 | 保留 |
| 11010 | 功率余量上报 |
| 11011 | C-RNTI |
| 11100 | 截断 BSR |
| 11101 | 短 BSR |
| 11110 | 长BSR |
| 11111 | 填充 |

    - G-RNTI MAC控制单元

G-RNTI MAC控制单元为16bit，格式如图4所示：

图 4 G-RNTI MAC控制单元

  - RNTI的取值和用途

RNTI的取值如表13所示。

- RNTI取值

| 值（十六进制） | RNTI |
| --- | --- |
| 0000 | 不适用 |
| 0001-003C | RA-RNTI, C-RNTI, Semi-Persistent Scheduling C-RNTI, Temporary C-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI 和TPC-PUSCH-RNTI，G-RNTI，Semi-Persistent Scheduling G-RNTI |
| 003D-FFF3 | C-RNTI, Semi-Persistent Scheduling C-RNTI, Temporary C-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI 和TPC-PUSCH-RNTI，G-RNTI，Semi-Persistent Scheduling G-RNTI |
| FFF4 | TP-RNTI |
| FFF5-FFFC | 保留将来使用 |
| FFFD | M-RNTI |
| FFFE | P-RNTI |
| FFFF | SI-RNTI |

注：G-RNTI用于加扰承载集群组呼控制信道和业务信道的DCI。TP-RNTI用于加扰承载集群寻呼信道的DCI。

RNTI的用途取值如表14所示。

- RNTI用途

| RNTI | 用途 | 传输信道 | 逻辑信道 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-RNTI | 动态调度的集群组呼业务数据和控制信息 | DL-SCH | TTCH，TCCH |
| Semi-Persistent Scheduling G-RNTI | 半持续调度的集群组呼业务数据和控制信息 | DL-SCH | TTCH，TCCH |

  - DL-SCH数据传输的下行分配接收

PDCCH上传输的下行分配（DL Assignment）指示在DL-SCH上是否有某特定UE/群组的传输，并在传输非集群下行业务时提供相关的HARQ信息（当传输集群下行业务时则不提供）。

当UE配有C-RNTI，SPS C-RNTI，临时C-RNTI（RNTI的用途见YD/T 2561.1-2013的7.1节）时，在每个TTI都监听PDCCH，UE应：

- 如果在PDCCH上该TTI接收到以C-RNTI、临时C-RNTI或者SPS C-RNTI加扰的下行分配，则UE应执行YD/T 2561.1-2013中5.3.1节规定的操作；

- 否则，如果该TTI已经配置了下行分配，并且该TTI与测量间隔不冲突，且不是MBSFN子帧，则应符合YD/T 2561.1-2013中5.3.1节的规定。

当UE配有G-RNTI、SPS G-RNTI（RNTI的用途见10.4节）时，在每个TTI都监听PDCCH，UE应：

- 如果在该TTI接收到以组用户G-RNTI为标识加扰的PDCCH，则：

  - 如果对DL-SCH信道的TB成功解码，UE应进行MAC PDU的解复用：

    - 如果解复用MAC PDU为逻辑信道TCCH上的信息时，将相应MAC SDU(s)传输给高层进行信令解析；

    - 如果解复用MAC PDU为逻辑信道TTCH上的信息时，将相应MAC SDU(s)传输给高层进行业务数据处理。

- 否则，如果在PDCCH上该TTI接收到以SPS G-RNTI加扰的下行分配，UE应：

  - 如果PDCCH内容指示SPS释放，则：

    - 清除已配置的集群组相关的下行分配（如果有的话）；

  - 否则：

    - 存储下行分配作为已配置的集群组的下行分配；

    - 初始化（如果还没有激活）或重新初始化（如果已经激活）配置的下行分配，在该TTI使用该下行分配，并且按照满足要求的子帧重复；

    - 接收并尝试按照PDCCH信息的指示对DL-SCH上的TB进行解码；

    - 如果DL-SCH上的TB被成功解码：

- 解复用MAC PDU并将MAC SDU(s)递交到高层；

- 否则，如果该TTI已经配置了集群组的下行分配，并且该TTI与测量间隔不冲突，且不是MBSFN子帧：

  - 通知物理层根据配置的集群组的下行分配在该TTI接收DL-SCH上的传输块；

  - 尝试对DL-SCH上的TB进行解码；

  - 如果DL-SCH上的TB被成功解码：

    - 解复用MAC PDU并将MAC SDU(s)递交到高层。

  - TPCH接收

当需要接收TPCH时，UE应：

- 如果UE在PDCCH上接收到以TP-RNTI加扰的TPCH信息：则尝试按照PDCCH信息的指示对TPCH上的TB进行解码；

- 如果TPCH上的TB被成功解码：则将成功解码的MAC PDU递交高层。

  - 集群组呼PDCCH搜索空间控制

    - 终端的PDCCH搜索空间

为了描述方便起见，定义如下两类G-RNTI PDCCH 盲检能力终端：

- G-RNTI PDCCH 盲检能力类型1终端：在一个下行子帧中支持在PDCCH公共空间和UE专用空间内进行C-RNTI/SPS C-RNTI/Temporary C-RNTI 盲检，并同时支持在PDCCH公共空间和群组专用空间内进行G-RNTI/SPS G-RNTI盲检的终端。

- G-RNTI PDCCH 盲检能力类型2终端：在一个下行子帧中支持在PDCCH公共空间和UE专用空间内进行C-RNTI/SPS C-RNTI/Temporary C-RNTI 盲检，并同时支持在PDCCH公共空间内但不支持在群组专用空间内进行G-RNTI/SPS G-RNTI盲检的终端。

G-RNTI PDCCH 盲检能力类型1终端应支持：

- 在RRC IDLE态时，终端应支持在PDCCH公共空间和群组专用空间内盲检G-RNTI/SPS G-RNTI；

- 在RRC连接态时，终端应支持在PDCCH公共空间和群组专用空间内盲检G-RNTI/SPS G-RNTI；并在PDCCH公共空间和UE专用空间内盲检C-RNTI/SPS C-RNTI/Temporary C-RNTI。

G-RNTI PDCCH 盲检能力类型2终端应支持：

- 在RRC IDLE态时，终端应支持在PDCCH公共空间和群组专用空间内盲检G-RNTI/SPS G-RNTI；

- 在RRC连接态时，终端应支持在PDCCH公共空间内盲检G-RNTI/SPS G-RNTI；并在PDCCH公共空间和UE专用空间内盲检C-RNTI/SPS C-RNTI/Temporary C-RNTI。

    - 终端能力上报

G-RNTI PDCCH 盲检能力类型2终端，和/或在一个下行TTI中不支持同时接收C-RNTI PDSCH与G-RNTI PDSCH的终端，在以下场景应该通过随机接入在Msg3中发送G-RNTI MAC CE，或者通过获得集群被听业务的G-RNTI后的第一个上行数据/信令包发送G-RNTI MAC CE。具体场景包括：

- 已处于连接态终端接收到组呼寻呼（场景1）

- 终端已在接收组呼，从idle态进入连接态（场景2）

- 已接收组呼的连接态终端切换（场景3）

- 已接收组呼的IDLE态终端小区重选（场景4）

- G-RNTI变更（场景5）

为支持Msg3中G-RNTI MAC CE，基站应将Random Access Preamble group A的选择门限messageSizeGroupA配置为不小于144bit。

    - 基站的处理过程

当基站侧MAC层判断组呼内有G-RNTI PDCCH 盲检能力类型2的被叫用户为RRC连接态时，则对该组呼的G-RNTI在PDCCH公共空间内调度。

对第9.7.2节中的场景1和场景4，基站和终端应支持：

- 对于组呼的第一次寻呼，基站下发集群寻呼消息后基站启动一定时器（设为300ms），在该定时器超时前基站对该组呼的G-RNTI放在公共空间内调度。

- G-RNTI PDCCH 盲检能力类型2终端收到集群寻呼消息，如处于RRC连接态则通过G-RNTI MAC CE上报能力。

- 该定时器超时且无终端上报仅支持公共空间，基站的群组搜索空间可变为公共和群组专用空间。否则基站应保持对该组呼的G-RNTI放在公共空间内调度。

除上述情形外，基站可对该组呼的G-RNTI在PDCCH公共空间和群组专用空间内调度。

基站接收到UE通过MAC层发送的G-RNTI MAC CE，并且UE仍处于RRC连接态，则对该UE，基站可错开此UE的C-RNTI PDSCH 和 G-RNTI PDSCH 的调度时刻。

  - 集群BSR上报（可选）

集群BSR上报为可选功能。终端可选支持。

    - BSR MAC控制单元

- BSR MAC控制单元格式包括：

- 短BSR和截断BSR

- 长BSR

- 集群短BSR和集群削减BSR

- 集群长BSR

- 其中短BSR和削减BSR、长BSR MAC控制单元的格式及其字段定义符合YD/T 2012-0382中6.1.3.1节的规定。

- 对于集群BSR控制单元：

- 集群短BSR和集群削减BSR格式：包括一个LC ID 域和一个相应的的缓存大小字段（如图5所示）。

- 集群长BSR格式：包括四个缓存大小字段，对应LC IDs #0 到 #3（如图6所示）。

- 集群BSR MAC控制单元中的LC ID字段指示正在上报缓存状态的集群业务逻辑信道组。字段长度为2bits。

图5 集群短BSR 和集群削减BSR MAC控制单元

图6 集群长BSR MAC 控制单元

    - 集群BSR的LCID

- 对集群短BSR和集群削减BSR、集群长BSR MAC 控制单元，对应的UL-SCH的LCID值如表15所示：

- UL-SCH的LCID值（集群BSR）

| 索引值 | LCID 值 |
| --- | --- |
| 01111 | 集群削减BSR |
| 10000 | 集群短BSR |
| 10001 | 集群长BSR |

    - 缓存状态报告

BSR的种类分为：

- 常规BSR；

- 填充BSR；

- 周期BSR；

- 集群BSR。

常规BSR、周期BSR的触发和上报符合YD/T 2012-0382中5.4.5节的规定。

当有集群业务数据需要传输时触发的BSR称为集群BSR，对于集群BSR：

- 如果上报BSR的TTI有多于一个逻辑信道组的集群业务数据可传：上报集群长BSR；

- 否则，上报集群短BSR。

- 如果触发了集群BSR，但没有配置上行授权，则触发一次调度请求。

对于填充BSR：

对于标准LTE UE而言，填充BSR的触发和上报符合YD/T 2012-0382中5.4.5节的规定。

对于集群UE而言，当集群UE配置有上行授权，并且填充比特数等于或者大于BSR MAC控制单元与其MAC子头的比特数之和时，将会触发缓存状态报告的发送。集群UE将：

- 如果至少有一个包含了集群业务的逻辑信道组在该TTI有可传数据:

- 如果填充比特数大于等于集群短BSR与其MAC子头的比特数之和，但小于集群长BSR与其MAC子头的比特数之和：

    - 如果有多于一个逻辑信道组在该TTI有可传数据，则上报具有最高优先级逻辑信道的集群逻辑信道组的集群削减BSR；

    - 否则，上报集群短BSR。

- 否则，如果填充比特数大于等于集群长BSR与其MAC子头的比特数之和，上报集群长BSR。

- 否则，如果填充比特数大于等于短BSR与其MAC子头的比特数之和，但小于长BSR与其MAC子头的比特数之和：

- 如果有多于一个逻辑信道组在该TTI有可传数据，上报具有最高优先级逻辑信道的逻辑信道组的削减BSR；

- 否则，上报短BSR。

- 否则，如果填充比特数大于等于长BSR与其MAC子头的比特数之和，上报长BSR。

如果在可以发送BSR的时刻有多个事件触发BSR，一个MAC PDU中可包含一个集群BSR MAC控制单元和/或一个非集群BSR MAC控制单元。

- RLC协议

集群业务信道、控制信道：非确认（UM）模式。

集群寻呼信道（TPCCH）：透明（TM）模式。

- PDCP协议

对单呼：按照YD/T 2561.3-2013协议处理。

对组呼，集群业务信道TCCH、控制信道TTCH，PDCP层支持如下功能：

- 使用ROHC协议对IP数据流进行头压缩和解压缩（可选，见注）；

- 数据传输（用户平面或控制平面）；

- 对PDCP SN 值的维护；

- 在下层重建的时候，按序传递上层PDU；

- 定时丢弃；

- 重复丢弃。

终端可选支持头压缩和解压缩。

PDCP使用RLC子层提供的服务。

PDCP用于映射到TCCH及TTCH类型逻辑信道上的TSRB和TDRB。

集群寻呼信道：PDCP层透明。

- RRC协议

  - 概述

    - UE状态

终端状态遵从YD/T 2562.1-2013 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 Uu接口层三技术要求（第一阶段） 第1部分：RRC协议》4.2.1中的规定。除此之外，集群终端还需要遵从如下描述。

对于处在RRC_IDLE状态的UE：

- 获取系统信息（包括集群相关的系统信息）；

- 周期性监听集群寻呼控制信道；

- 由集群寻呼触发监听集群控制信道；

- 如果集群组呼已经建立，应监听集群业务信道，获取集群业务数据。

对于处在RRC_CONNECTED状态的被叫UE：

- 获取系统信息（包括集群相关的系统信息）；

- 周期性监听集群寻呼控制信道；

- 由集群寻呼触发监听集群控制信道；

- 如果集群组呼已经建立，应监听集群业务信道，获取集群业务数据。

    - 信令无线承载（SRB）

“信令无线承载”（SRB）定义为仅仅用于RRC和NAS消息传输的无线承载（RB）。定义如下四种SRB：

- SRB0用于RRC 消息，使用CCCH逻辑信道；

- SRB1 用于RRC 消息（可能包括含有NAS消息），在SRB2建立之前SRB1也可用于传输NAS消息，均使用DCCH逻辑信道；

- SRB2 用于传输NAS消息，使用DCCH逻辑信道。SRB2优先级低于 SRB1，并且总是由E-UTRAN在安全激活后进行配置。

- TSRB用于传输集群群组相关的下行RRC消息（可能包括含有NAS消息）和NAS消息，使用TCCH逻辑信道。

  - 系统消息

    - 概述

图 7 系统信息

系统消息流程如图7所示。UE应用系统信息获取过程遵从YD/T 2562.1-2013第5.2.2中的规定。除此之外，集群终端还需要遵从如下描述。

增加新的系统消息类型: SystemInformationBlockTypeTrunking。UE应用SystemInformationBlockTypeTrunking获取过程来获取集群相关的系统信息。相应的，在SystemInformation和SystemInformationBlockType1中增加新的Sib Type: SystemInformationBlockTypeTrunking。

    - SystemInformationBlockTypeTrunking消息接收

除了YD/T 2562.1-2013中其他章节的特殊规定，例如系统消息的处理，并/或域的处理，对UE没有其他要求。

  - RRC过程

    - 寻呼

      - 概述

- 图 8 寻呼流程

如图8所示，该流程的目的是：将寻呼消息发送给RRC_IDLE状态和RRC_CONNECTED状态下的UE，通知UE接收集群组呼和集群单呼业务。

      - 初始化

E-UTRAN在UE寻呼时机，发送TrunkingPaging消息发起寻呼过程。有关UE寻呼时机的详细描述请见“终端在空闲模式下的过程”。一条TrunkingPaging消息可能包括多条PagingRecord，每个PagingRecord针对不同的组或者UE。 E-UTRAN可以通过这样的方式在一条寻呼消息中发送多个组呼业务的寻呼和/或发送多个到特定UE的单呼业务的寻呼。E-UTRAN也可通过TrunkingPaging消息通知系统信息变化。

      - UE接收TrunkingPaging消息

UE检测出TP-RNTI加扰的PDCCH，在PDCCH指示的PDSCH上接收到TrunkingPaging消息，UE应：

1> 取出寻呼消息中的所有组呼的群组ID和群组优先级等参数。

- 如果单呼消息中UE ID和自己匹配则取出单呼参数

2>将这些寻呼信息上报给上层

1>根据优先级确定接收某个组呼或单呼后，触发RRC层：

2>	如果UE接收组呼业务：

3>如果消息中包含群组资源配置信息

4>根据寻呼消息中该群组资源配置信息，建立群组上下文，配置群组资源；

5> 开始使用G-RNTI监听PDCCH，接收群组信令和业务数据，此时忽略群组信令中的业务配置信息。

3>如果消息中不包含群组资源配置信息

4>开始使用G-RNTI监听PDCCH，接收群组信令

5>接收群组信令中的业务配置信息后，建立群组上下文，配置群组资源，根据业务配置信息接收业务数据。

2>	如果UE接收单呼：

3>发起RRC连接建立，作为被叫呼入。

如果UE根据SystemInformationBlockTypeTrunking中包含的配置信息，在集群寻呼（Trunking Paging）时刻检测P-RNTI加扰的PDCCH，并在PDCCH指示的PDSCH上接收到Paging消息，则UE应：

1> 如果Paging消息中携带了任何TrunkingPagingRecordList IE：

2> 如果TrunkingPagingRecordList中的群组标识（TGID）与任何一个高层（upperlayers）分配的群组标识（TGID）相互匹配：

3> 将群组标识（TGID）和 pagingCause通知高层（upperlayers）；

3> 保存群组标识TGID与G-RNTI之间的对应关系，并根据高层指示的群组标识TGID，采用对应的G-RNTI监听PDCCH，尝试接收目标群组相关信令和业务数据。

    - RRC连接建立

      - 概述

图9 RRC连接建立

RRC连接建立流程如图9所示。

RRC连接建立过程遵从YD/T 2562.1-2013第5.3.3节中的规定。除此之外，集群终端还需要遵从如下描述。

该过程可用于UE 触发集群相关流程。

      - RRCConnectionRequest消息传输

集群终端应将RRCConnectionRequest消息中的IsTrunkingUser设置为1。

    - RRC连接重配置

      - 概述

图10 RRC连接重配置

RRC连接重配置流程如图10所示。

RRC连接重配置过程遵从YD/T 2562.1-2013第5.3.5.1节中的规定。除此之外，集群终端还需要遵从如下描述。

该过程可用于参与组呼（接收组呼或话权用户）的RRC连接态UE进行组呼的切换，以实现跨小区组呼接收的移动性。

      - 初始化

E-UTRAN通过发送RRCConnectionReconfiguration消息给UE配置切换目标小区中接收组呼的配置。

      - UE接收含RRCConnectionReconfiguration-Trunking-IEs的RRCConnectionReconfiguration

RRC连接态的UE接收到含mobilityControlInfo和RRCConnectionReconfiguration-Trunking-IEs的消息后，UE应切换到新小区后，根据收到消息中包含的RRCConnectionReconfiguration-Trunking-IEs参数配置相应的TPCCH、TTCH，建立组呼的下行承载。

    - 测量报告

测量报告过程遵从YD/T 2562.1-2013第5.5.5节中的规定。除此之外，集群终端还需要遵从如下描述。

图11 测量报告

测量报告流程如图11所示。

RRC连接态UE发送测试报告时，如果正在参与组呼（接收组呼或话权用户），则应包含MeasurementReport-Trunking-IEs参数，其中trunkingGroupID指示终端正在参与的组呼号。

  - 其它方面

    - 集群下行直传

      - 概述

图12 集群下行直传

集群下行直传流程如图12所示。

对于集群终端，该过程可以用于把NAS信息，从 E-UTRAN 传给处在RRC_IDLE态和RRC_CONNECTED 状态的集群UE。集群下行直传消息在集群控制信道TCCH上传送。

      - 初始化

当需要传输NAS信息时，E-UTRAN 将初始化集群下行直传传输过程。E-UTRAN 通过发送DLTrunkingInformationTransfer 消息来初始化该过程。

      - UE接收DLTrunkingInformationTransfer

接收到DLTrunkingInformationTransfer 消息，UE将：

1> 如果该dedicatedInfoType设置为‘dedicatedInfoNAS’，那么：

2> 把dedicatedInfoNAS传给其NAS 上层。

    - 组呼业务信道的配置

      - 概述

图13 组呼业务信道的配置

组呼业务信道的配置流程如图13所示。

GroupCallConfig消息包含集群组呼下行承载的配置信息，用于建立集群组呼业务。

      - 初始化

E-UTRAN通过发送GroupCallConfig消息来初始化组呼业务信道的配置过程。

      - UE接收GroupCallConfig消息

RRC IDLE态和RRC连接态的UE接收到GroupCallConfig消息后，UE应根据收到消息中包含的参数配置相应的TTCH，建立组呼的下行承载。

如果GroupCallConfig消息中包含dedicatedInfoNAS，则将dedicatedInfoNAS传给NAS 层。

    - 组呼业务信道的释放

      - 概述

图 9 组呼释放

组呼释放流程如图14所示。

集群组呼释放消息用于通知终端释放组呼相关资源。

      - 初始化

E-UTRAN通过发送GroupCallRelease消息来初始化组呼释放过程。

      - UE接收GroupCallRelease消息

接收到GroupCallRelease消息后，UE应释放该组呼相关的TDRB(集群DRB)，UE停止监听该组呼相关的TCCH和TTCH信道。

如果GroupCallRelease消息中包含dedicatedInfoNAS，则将dedicatedInfoNAS传给NAS 层。

  - 协议数据单元、格式以及参数（表格和ASN.1）

    - RRC通用消息结构

#### –	TPCCH-Message

TPCCH-Message为 RRC 消息的集合，在TPCCH 逻辑信道上，从E-UTRAN 到UE 来传送该信息。

-- ASN1START

TPCCH-Message ::= SEQUENCE {

message					TPCCH-MessageType

}

TPCCH-MessageType ::= CHOICE {

c1						CHOICE {

trunkingPaging				TrunkingPaging

},

messageClassExtension	SEQUENCE {}

}

-- ASN1STOP

#### –	TCCH-Message

TCCH-Message 为RRC 消息的集合，在下行TCCH 逻辑信道上，从E-UTRAN 到UE来传送该消息。

-- ASN1START

TCCH-Message ::= SEQUENCE {

message					TCCH-MessageType

}

TCCH-MessageType ::= CHOICE {

c1						CHOICE {

dlTrunkingInformationTransfer			DLTrunkingInformationTransfer,

groupCallConfig							GroupCallConfig,

groupCallRelease							GroupCallRelease,

spare3 NULL,

spare2 NULL,

spare1 NULL

},

messageClassExtension	SEQUENCE {}

}

-- ASN1STOP

    - RRC消息定义

#### –	SystemInformation

SystemInformation 消息用于传输一个或多个系统信息块。所有包含的SIB都是以相同的周期来传输。

信令无线承载： N/A

RLC-SAP: TM

逻辑信道： BCCH

方向：从E-UTRAN 到 UE

SystemInformation 消息

-- ASN1START

SystemInformation ::=				SEQUENCE {

criticalExtensions					CHOICE {

systemInformation-r8				SystemInformation-r8-IEs,

criticalExtensionsFuture			SEQUENCE{}

}

}

SystemInformation-r8-IEs ::=		SEQUENCE {

sib-TypeAndInfo						SEQUENCE (SIZE (1..maxSIB)) OF CHOICE {

sib2								SystemInformationBlockType2,

sib3								SystemInformationBlockType3,

sib4								SystemInformationBlockType4,

sib5								SystemInformationBlockType5,

sib6								SystemInformationBlockType6,

sib7								SystemInformationBlockType7,

sib8								SystemInformationBlockType8,

sib9								SystemInformationBlockType9,

sib10								SystemInformationBlockType10,

sib11								SystemInformationBlockType11,

...,

sib12-v920							SystemInformationBlockType12-r9,

sib13-v920							SystemInformationBlockType13-r9,

sib14								SEQUENCE{},

sib15								SEQUENCE{},

sib16								SEQUENCE{},

sib17								SEQUENCE{},

sib18								SEQUENCE{},

sib19								SEQUENCE{},

sib20								SEQUENCE{},

sib21								SEQUENCE{},

sib22								SEQUENCE{},

sib23								SEQUENCE{},

sib24								SEQUENCE{},

sib25								SEQUENCE{},

sib26								SEQUENCE{},

sib27								SEQUENCE{},

sib28								SEQUENCE{},

sib29								SEQUENCE{},

sib30								SEQUENCE{},

sib31								SEQUENCE{},

sib32							SystemInformationBlockTypeTrunking

},

nonCriticalExtension			    SystemInformation-v8a0-IEs			OPTIONAL

}

SystemInformation-v8a0-IEs ::= SEQUENCE {

lateNonCriticalExtension			OCTET STRING  OPTIONAL,	-- Need OP

nonCriticalExtension				SEQUENCE {}	OPTIONAL	-- Need OP

}

-- ASN1STOP

#### –	SystemInformationBlockType1

如果允许UE接入一个小区的情况下，SystemInformationBlockType1包含与评估该小区相关的信息，以及还定义了其它系统信息的调度。

信令无线承载：N/A

RLC-SAP: TM

逻辑信道： BCCH

方向：从 E-UTRAN 到 UE

SystemInformationBlockType1 消息

-- ASN1START

SystemInformationBlockType1 ::=		SEQUENCE {

cellAccessRelatedInfo				SEQUENCE {

plmn-IdentityList					PLMN-IdentityList,

trackingAreaCode					TrackingAreaCode,

cellIdentity						CellIdentity,

cellBarred							ENUMERATED {barred, notBarred},

intraFreqReselection				ENUMERATED {allowed, notAllowed},

csg-Indication						BOOLEAN,

csg-Identity						CSG-Identity			OPTIONAL	-- Need OR

},

cellSelectionInfo					SEQUENCE {

q-RxLevMin							Q-RxLevMin,

q-RxLevMinOffset					INTEGER (1..8)			OPTIONAL	-- Need OP

},

p-Max								P-Max						OPTIONAL,			-- Need OP

freqBandIndicator					INTEGER (1..64),

schedulingInfoList				SchedulingInfoList,

tdd-Config							TDD-Config					OPTIONAL,	-- Cond TDD

si-WindowLength					ENUMERATED {

ms1, ms2, ms5, ms10, ms15, ms20,

ms40},

systemInfoValueTag				INTEGER (0..31),

nonCriticalExtension				SystemInformationBlockType1-v890-IEs	OPTIONAL

}

SystemInformationBlockType1-v890-IEs::=	SEQUENCE {

lateNonCriticalExtension				OCTET STRING		OPTIONAL,	-- Need OP

nonCriticalExtension					SystemInformationBlockType1-v920-IEs	OPTIONAL

}

SystemInformationBlockType1-v920-IEs ::=	SEQUENCE {

ims-EmergencySupport-r9			    ENUMERATED {true}				OPTIONAL,	-- Need OR

cellSelectionInfo-v920				CellSelectionInfo-v920		OPTIONAL,	-- Need OP

nonCriticalExtension				    SEQUENCE {}					OPTIONAL	-- Need OP

}

PLMN-IdentityList ::=					SEQUENCE (SIZE (1..6)) OF PLMN-IdentityInfo

PLMN-IdentityInfo ::=					SEQUENCE {

plmn-Identity							PLMN-Identity,

cellReservedForOperatorUse			ENUMERATED {reserved, notReserved}

}

SchedulingInfoList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxSI-Message)) OF SchedulingInfo

SchedulingInfo ::=	SEQUENCE {

si-Periodicity						ENUMERATED {

rf8, rf16, rf32, rf64, rf128, rf256, rf512},

sib-MappingInfo					SIB-MappingInfo

}

SIB-MappingInfo ::= SEQUENCE (SIZE (0..maxSIB-1)) OF SIB-Type

SIB-Type ::=						ENUMERATED {

sibType3, sibType4, sibType5, sibType6,

sibType7, sibType8, sibType9, sibType10,

sibType11, sibType12-v920, sibType13-v920, spare5,

spare4, spare3, spare2, spare1, ... , spare18, spare17,

spare16, spare15, spare14, spare13, spare12, spare11,

spare10, spare9, spare8, spare7, spare6,

sibTypeTrunking}

CellSelectionInfo-v920 ::=			SEQUENCE {

q-QualMin-r9						Q-QualMin-r9,

q-QualMinOffset-r9				INTEGER (1..8)					OPTIONAL	-- Need OP

}

-- ASN1STOP

#### –	DLTrunkingInformationTransfer

DLTrunkingInformationTransfer 消息是用于集群相关的NAS 信息的下行传输。

信令无线承载：TSRB

RLC-SAP: UM

逻辑信道： TCCH

方向：从E-UTRAN到UE

DLTrunkingInformationTransfer 消息

-- ASN1START

DLTrunkingInformationTransfer ::=			SEQUENCE {

rrc-TransactionIdentifier			RRC-TransactionIdentifier,

criticalExtensions					CHOICE {

c1									CHOICE {

dlTrunkingInformationTransfer-r8			DLTrunkingInformationTransfer-r8-IEs,

spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL

},

criticalExtensionsFuture			SEQUENCE {}

}

}

DLTrunkingInformationTransfer-r8-IEs ::=	SEQUENCE {

dedicatedInfoNAS					DedicatedInfoNAS,

nonCriticalExtension				DLTrunkingInformationTransfer-v8a0-IEs   OPTIONAL

}

DLTrunkingInformationTransfer-v8a0-IEs ::= SEQUENCE {

lateNonCriticalExtension			OCTET STRING						OPTIONAL,	-- Need OP

nonCriticalExtension				SEQUENCE {}							OPTIONAL	-- Need OP

}

-- ASN1STOP

#### –	TrunkingPaging

TrunkingPaging 消息用于通知小区内的所有UE当前小区的组呼和单呼信息。

信令无线承载： N/A

RLC-SAP: TM

逻辑信道： TPCCH

方向：从E-UTRAN到UE

TrunkingPaging 消息

-- ASN1START

TrunkingPaging ::=					SEQUENCE {

GroupPaging					GroupPagingRecordList		OPTIONAL, -- Need ON

UePaging					UePagingRecordList 			OPTIONAL, -- Need ON

TrunkingSystemInformationModification	ENUMERATED {true}		OPTIONAL,	-- Need ON

nonCriticalExtension			SEQUENCE {}						OPTIONAL

}

GroupPagingRecordList::=		SEQUENCE (SIZE (1..maxGroupPageRec)) OF GroupPagingRecord

UePagingRecordList::=		SEQUENCE (SIZE (1..maxUEPageRec)) OF UePagingRecord

GroupPagingRecord::=			SEQUENCE {

trunkingGroupID			TGID,

g-Rnti							BIT STRING (SIZE (16)),

semiPersistSchedG-RNTI			BIT STRING (SIZE (16))	OPTIONAL,	-- Need ON

callPriority					BIT STRING (SIZE (8)),

dedicatedInfoNAS				DedicatedInfoNAS		OPTIONAL,  -- Need ON	groupResourceIndexList 			GroupResourceIndexList OPTIONAL,   -- Need ON

groupShortMsg-Indication        ENUMERATED {true} 		OPTIONAL,

callSeqNumber						INTEGER（0..7） 			OPTIONAL

}

GroupResourceIndexList  ::=  SEQUENCE (SIZE (1..maxGroupResourceIndex)) OF GroupResourceIndexItem

GroupResourceIndexItem ::=         SEQUENCE {

groupResourceIndex               INTEGER (0..maxGroupResourceConfig-1),

dedicatedInfoNAS                 DedicatedInfoNAS      OPTIONAL, -- Need ON

...

}

UePagingRecord::=				SEQUENCE {

ue-Identity					PagingUE-Identity,

callPriority				BIT STRING (SIZE (8))

}

TGID ::= BIT STRING (SIZE (44))

-- ASN1STOP

TrunkingPaging 域描述

GroupPagingRecord 描述集群组呼寻呼记录。

UePagingRecord 描述集群单呼寻呼记录。

callPriority（BIT STRING (SIZE (8))） 描述集群组呼或单呼的优先级，取值规则如下： 0保留，1为最高优先级（用于紧急呼叫），255为最低优先级。

groupResourceIndexList 描述资源索引。

groupShortMsg-Indication 取值为TRUE时表示要传输组播短消息。对终端、系统，组播短消息功能均可选。

trunkingGroupID 群组的标识号。BIT STRING (SIZE (44))，从最高位（最左边）起每4比特为一个十进制数（0..9）的BCD编码，共11位十进制数（0..9）；其中最高位起4比特对应的十进制数为群组标识号的最高位，依次类推。 trunkingGroupID的编号结构不作规定。

callSeqNumber 在组呼建立-释放期间，callSeqNumber保持不变，该组的下次组呼时取值为（callSeqNumber+1）mod 8。 对终端、系统，均可选。

#### –	Paging（For Trunking）

对Paging消息进行增强增加TrunkingPagingRecordList，用于对一个或多个群组终端进行寻呼。

Signalling radio bearer: N/A

RLC-SAP: TM

Logical channel: PCCH

Direction: E-UTRAN to UE

Paging 消息

-- ASN1START

Paging ::=					SEQUENCE {

pagingRecordList				PagingRecordList 					OPTIONAL,	-- Need ON

systemInfoModification			ENUMERATED {true}					OPTIONAL,	-- Need ON

etws-Indication					ENUMERATED {true}					OPTIONAL,	-- Need ON

nonCriticalExtension				Paging-v890-IEs						OPTIONAL

}

Paging-v890-IEs ::=			SEQUENCE {

lateR8NonCriticalExtension		OCTET STRING							OPTIONAL,	-- Need OP

nonCriticalExtension			Paging-v920-IEs							OPTIONAL

}

Paging-v920-IEs ::=			SEQUENCE {

cmas-Indication-r9				ENUMERATED {true}					OPTIONAL,	-- Need ON

nonCriticalExtension			Paging-v920-Trunking-IEs				OPTIONAL

}

Paging-v920-Trunking-IEs ::=			SEQUENCE {

trunkingPagingRecordList			TrunkingPagingRecordList					OPTIONAL,	-- Need ON

nonCriticalExtension				SEQUENCE {}							OPTIONAL	-- Need OP

}

PagingRecordList ::=				SEQUENCE (SIZE (1..maxPageRec)) OF PagingRecord

PagingRecord ::=					SEQUENCE {

ue-Identity							PagingUE-Identity,

cn-Domain							ENUMERATED	{ps, cs},

...

}

PagingUE-Identity ::=				CHOICE {

s-TMSI								S-TMSI,

imsi								IMSI,

...

}

IMSI ::=							SEQUENCE (SIZE (6..21)) OF IMSI-Digit

IMSI-Digit ::=						INTEGER (0..9)

TrunkingPagingRecordList::= 			SEQUENCE (SIZE (1..maxTrunkingCallRec)) OF

TrunkingPagingRecord

TrunkingPagingRecord::=				SEQUENCE{

trukingGroupID					TGID,

g-RNTI						G-RNTI,

pagingCause						ENUMERATED {Emergency，spare7, spare6, spare5, spare4,spare3, spare2, spare1},

}

TGID ::= BIT STRING (SIZE (44))

-- ASN1STOP

Paging域描述

g-RNTI 用于对应群组组呼调度的RNTI

pagingCause 特殊寻呼原因，目前只有紧急呼叫一种

#### –	RRCConnectionRequest

RRCConnectionRequest 消息用于请求建立一条RRC连接。

信令无线承载： SRB0

RLC-SAP: TM

逻辑信道：CCCH

方向：从UE到 E-UTRAN

RRCConnectionRequest消息

-- ASN1START

RRCConnectionRequest ::=			SEQUENCE {

criticalExtensions					CHOICE {

rrcConnectionRequest-r8				RRCConnectionRequest-r8-IEs,

criticalExtensionsFuture			SEQUENCE {}

}

}

RRCConnectionRequest-r8-IEs ::=		SEQUENCE {

ue-Identity							InitialUE-Identity,

establishmentCause					EstablishmentCause,

IsTrunkingUser						BIT STRING (SIZE (1))

}

InitialUE-Identity ::=				CHOICE {

s-TMSI								S-TMSI,

randomValue							BIT STRING (SIZE (40))

}

EstablishmentCause ::=				ENUMERATED {

emergency, highPriorityAccess, mt-Access, mo-Signalling,

mo-Data, spare3, spare2, spare1}

-- ASN1STOP

RRCConnectionRequest 域描述

IsTrunkingUser 取值1，指示集群终端；取值为0，指示非集群终端。

#### –	GroupCallConfig

GroupCallConfig消息用于配置集群业务信道TTCH。

信令无线承载： TSRB

RLC-SAP: UM

逻辑信道：TCCH

方向：从E-UTRAN到UE

GroupCallConfig消息

-- ASN1START

GroupCallConfig ::=			SEQUENCE {

GroupCallConfigInfo				GroupCallConfig-IEs,

dedicatedInfoNAS				DedicatedInfoNAS		OPTIONAL, -- Need ON

nonCriticalExtension              SEQUENCE {}   OPTIONAL –- Need OP

}

GroupCallConfig-IEs ::=				SEQUENCE {

configSeqNumber					BIT STRING (SIZE (3)) OPTIONAL,

tradioResourceConfigDedicated		TRadioResourceConfigDedicated		OPTIONAL,

nonCriticalExtension				SEQUENCE {}		OPTIONAL	-- Need OP

} 

TRadioResourceConfigDedicated ::=		SEQUENCE {

tdrb-ToAddList				TDRB-ToAddList		OPTIONAL, -Need ON

tdrb-ToReleaseList			DRB-ToReleaseList			OPTIONAL, 		-- Need ON

tgsps-Config				TGSPS-Config		OPTIONAL,	-- Need ON

tgphysicalConfigDedicated	TGPhysicalConfigDedicated		OPTIONAL	-- Need ON

}

TDRB-ToAddList ::=	SEQUENCE (SIZE (1..maxTDRB)) OF TDRB-ToAdd

TDRB-ToAdd ::=		SEQUENCE {

trunking-eps-BearerIdentity		INTEGER (0..15),

tdrb-Config                    CHOICE {

groupResourceIndex			INTEGER (0..maxGroupResourceConfig-1),

groupResourceExplicitConfig         SEQUENCE {

tdrb-Identity				INTEGER (1..32),

pdcp-Config				PDCP-Config,

rlc-Config					RLC-Config,

logicalChannelIdentity		INTEGER (12..21) ,

...

}

}

dedicatedInfoNAS				DedicatedInfoNAS		OPTIONAL, -- Need ON

}

TGSPS-Config ::=		SEQUENCE{

tgsps-RNTI						C-RNTI,

semiPersistSchedIntervalDL		ENUMERATED {

sf10, sf20, sf32, sf40, sf64, sf80,

sf128, sf160, sf320, sf640, spare6,

spare5, spare4, spare3, spare2,

spare1},

tgsps-Setup              SEQUENCE { 
         offset                       INTEGER (0..639), 
         mcs                          INTEGER(0..28), 
         localizedDistributedVRBassignmentflag        ENUMERATED{t-lvrb,t-dvrb}, 
         riv                                       INTEGER(0..8191), 
         ... 
        }           OPTIONAL,       -- Need OR

...

}

TGPhysicalConfigDedicated ::=                SEQUENCE { 
        pdsch-ConfigDedicated             PDSCH-ConfigDedicated                        OPTIONAL,                -- Need ON 
        ... 
}

-- ASN1STOP

GroupCallConfig域描述

radioResourceConfigDedicated TTCH信道资源配置信息

configSeqNumber 取值不变时，终端按GroupCallConfig中其它配置没有更新进行处理。

tgsps-Setup 半持续调度的资源。该参数对终端可选，终端可忽略该参数。首次读取GroupCallConfig域的终端应尝试读取tgsps-Setup，以便获知已经激活的SPS调度。

offset 半持续调度的子帧偏移，调度的子帧（sfn,tti）应满足以下条件：(sfn*10+tti)%semiPersistSchedIntervalDL == offset%semiPersistSchedIntervalDL

mcs 等同于DCI 1A的“Modulation and coding scheme”域

localizedDistributedVRBassignmentflag 等同于DCI 1A的“Localized/Distributed VRB assignment flag”域

riv 等同于DCI 1A的“Resource block assignment”域

如果tdrb-Identity，pdcp-Config，rlc-Config，logicalChannelIdentity没有出现，则UE使用TTCH的默认配置的缺省值。TTCH的默认配置的缺省值如下：

TTCH默认配置

| TTCH参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TDRB ID | 根据groupResourceIndex分别取值： groupResrouceIndex; TTCH参数; 取值. 0; LCID; 12. TDRB ID; 12. 1; LCID; 13. TDRB ID; 13. 2; LCID; 14. TDRB ID; 14. 3; LCID; 15. TDRB ID; 15. |
| Logical Channel ID |  |  |
| PDCP SN Size | 12比特 | PDCP SN长度 |
| RLC mode | UM | RLC UM模式 |
| RLC SN Size | 10 bit | RLC Data PDU SN长度 |

#### –	GroupCallRelease

GroupCallRelease消息用于释放组呼资源。

信令无线承载： TSRB

RLC-SAP: UM

逻辑信道：TCCH

方向：从E-UTRAN到UE

GroupCallRelease消息

-- ASN1START

GroupCallRelease::=			SEQUENCE {

dedicatedInfoNAS				DedicatedInfoNAS		OPTIONAL, -- Need ON

nonCriticalExtension			SEQUENCE {}

}

-- ASN1STOP

#### –	MeasurementReport

MeasurementReport消息用于报告测量结果。

信令无线承载：SRB1

RLC-SAP: AM

逻辑信道： DCCH

方向：从UE到E-UTRAN

MeasurementReport 消息

-- ASN1START

MeasurementReport ::=				SEQUENCE {

criticalExtensions					CHOICE {

c1									CHOICE{

measurementReport-r8				MeasurementReport-r8-IEs,

spare7 NULL,

spare6 NULL, spare5 NULL, spare4 NULL,

spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL

},

criticalExtensionsFuture			SEQUENCE {}

}

}

MeasurementReport-r8-IEs ::=		SEQUENCE {

measResults							MeasResults,

nonCriticalExtension				MeasurementReport-v8a0-IEs					OPTIONAL

}

MeasurementReport-v8a0-IEs ::= SEQUENCE {

lateNonCriticalExtension	OCTET STRING (CONTAINING MeasurementReport-Trunking-IEs)  	OPTIONAL,

nonCriticalExtension				SEQUENCE {}							OPTIONAL

}

MeasurementReport-Trunking-IEs ::= SEQUENCE {

trunkingGroupID						TGID					OPTIONAL,	-- Need OP

nonCriticalExtension			SEQUENCE {}				OPTIONAL	-- Need OP

}

-- ASN1STOP

#### –	RRCConnectionReconfiguration

RRCConnectionReconfiguration消息用于向RRC连接态UE切换时配置目标小区集群组呼配置等目的。

信令无线承载：SRB1

RLC-SAP: AM

逻辑信道： DCCH

方向：从E-UTRAN到UE

RRCConnectionReconfiguration消息

-- ASN1START

RRCConnectionReconfiguration ::=	SEQUENCE {

rrc-TransactionIdentifier			RRC-TransactionIdentifier,

criticalExtensions					CHOICE {

c1									CHOICE{

rrcConnectionReconfiguration-r8		RRCConnectionReconfiguration-r8-IEs,

spare7 NULL,

spare6 NULL, spare5 NULL, spare4 NULL,

spare3 NULL, spare2 NULL, spare1 NULL

},

criticalExtensionsFuture			SEQUENCE {}

}

}

RRCConnectionReconfiguration-r8-IEs ::= SEQUENCE {

measConfig							MeasConfig						OPTIONAL,	-- Need ON

mobilityControlInfo					MobilityControlInfo				OPTIONAL,	-- Cond HO

dedicatedInfoNASList				SEQUENCE (SIZE(1..maxDRB)) OF

DedicatedInfoNAS			OPTIONAL,	-- Cond nonHO

radioResourceConfigDedicated		RadioResourceConfigDedicated	OPTIONAL, -- Cond HO-toEUTRA

securityConfigHO					SecurityConfigHO				OPTIONAL,	-- Cond HO

nonCriticalExtension				RRCConnectionReconfiguration-v890-IEs	OPTIONAL

}

RRCConnectionReconfiguration-v890-IEs ::= SEQUENCE {

lateNonCriticalExtension			OCTET STRING (CONTAINING RRCConnectionReconfiguration-Trunking-IEs)					OPTIONAL,	-- Need OP

nonCriticalExtension				RRCConnectionReconfiguration-v920-IEs		OPTIONAL

}

RRCConnectionReconfiguration-v920-IEs ::= SEQUENCE {

otherConfig-r9						OtherConfig-r9					OPTIONAL,	-- Need ON

fullConfig-r9						ENUMERATED {true}				OPTIONAL, 	-- Cond HO-Reestab

nonCriticalExtension				SEQUENCE {}						OPTIONAL 	-- Need OP

}

SecurityConfigHO ::=				SEQUENCE {

handoverType						CHOICE {

intraLTE							SEQUENCE {

securityAlgorithmConfig				SecurityAlgorithmConfig		OPTIONAL,	-- Cond fullConfig

keyChangeIndicator					BOOLEAN,

nextHopChainingCount				NextHopChainingCount

},

interRAT							SEQUENCE {

securityAlgorithmConfig				SecurityAlgorithmConfig,

nas-SecurityParamToEUTRA			OCTET STRING (SIZE(6))

}

},

...

}

RRCConnectionReconfiguration-Trunking-IEs ::= SEQUENCE {

tPCCH-Config					TPCCH-Config,

trunkingGroupID					TGID						OPTIONAL,	-- Need ON

g-Rnti							BIT STRING (SIZE (16))	OPTIONAL,	-- Need ON

p-t		ENUMERATED {dB-6, dB-4dot77, dB-3, dB-1dot77, dB0, dB1, dB2, dB3} OPTIONAL, -- Need OP

TrunkingReconfig					CHOICE {

GroupCallConfigInfo			GroupCallConfig-IEs,

trunkingGroupInfo			TrunkingReconfigGroupInfo,

...

} OPTIONAL,

nonCriticalExtension			SEQUENCE {}				OPTIONAL	-- Need OP

}

TrunkingReconfigGroupInfo      ::= SEQUENCE {

semiPersistSchedG-RNTI			BIT STRING (SIZE (16))	OPTIONAL,    -- Need ON

groupResourceIndexList 			GroupResourceIndexList	OPTIONAL	-- Need ON

}

-- ASN1STOP

RRCConnectionReconfiguration域描述

TPCCH-Config 该域用于描述小区TPCCH配置参数

p-t：集群组呼的p-a配置。 当没有包含p-t时，采用GroupCallConfig中配置的p-a，此时TCCH采用QPSK调制。

eps-BearerIdentity 集群专用承载（单呼、组呼话权用户）的eps-BearerIdentity取值范围为12..15，其它业务的取值范围为5..11。

drb-Identity 集群专用承载（单呼、组呼话权用户）的DRB的标识号，取值范围为17..32；其它业务DRB的DRB-Identity取值范围为1..16。

RRCConnectionReconfiguration-Trunking-IEs 用于在UE切换时，把目标小区的组呼配置通知切换的UE。

    - RRC信息元素

#### –	SystemInformationBlockTypeTrunking

SystemInformationBlockTypeTrunking 包含集群相关的系统信息。

SystemInformationBlockTypeTrunking information element

-- ASN1START

SystemInformationBlockTypeTrunking ::=		SEQUENCE {

TPCCH-Config				TPCCH-Config,

CellFailureInd				ENUMERATED {true}		OPTIONAL,	-- Need OR

p-t		ENUMERATED {dB-6, dB-4dot77, dB-3, dB-1dot77, dB0, dB1, dB2, dB3} OPTIONAL, -- Need OP

TrunkingBsrInd                ENUMERATED {true}		OPTIONAL,	-- Need OR

nonCriticalExtension		SEQUENCE {}				OPTIONAL	-- Need OP

}

-- ASN1STOP

SystemInformationBlockTypeTrunking域描述

TPCCH-Config 该域用于描述小区TPCCH配置参数

CellFailureInd 该域用于描述小区是否是故障弱化模式

p-t：集群组呼的p-a配置。 当SystemInformationBlockTypeTrunking中没有广播p-t时，采用Groupcallconfig中配置的p-a，此时TCCH采用QPSK调制。

TrunkingBsrInd： 当eNodeB支持集群BSR时，取值为ture。如果UE不支持集群BSR，则UE可忽略该IE。

#### –	TPCCH -Config

IE TPCCH-Config用于描述TPCCH的配置参数。

TPCCH -Config信息元素

-- ASN1START

TPCCH-Config ::=						SEQUENCE {

pagingCycle				ENUMERATED {rf2,rf4, rf8, rf16, rf32, rf64, rf128},

frameNumber				INTEGER (0..127),

subframeNumber			INTEGER (0..9),

}

-- ASN1STOP

TPCCH -Config域描述

pagingCycle TPCCH寻呼周期。值rf32 对应32个无线帧，rf64 对应64个无线帧等等，缺省值为rf16。

frameNumber 表示TPCCH在寻呼周期内的第几个无线帧上发送，缺省值为0。 UE通过如下公式获取PF：PF mod pagingCycle = frameNumber。

subframeNumber 表示TPCCH在寻呼周期内PF的第几个子帧上发送，缺省值为1。UE通过如下公式获取PO：PO = subframeNumber。

#### –	LogicalChannelConfig

IE LogicalChannelConfig用于配置逻辑信道参数。

LogicalChannelConfig 信息元素

-- ASN1START

LogicalChannelConfig ::=			SEQUENCE {

ul-SpecificParameters				SEQUENCE {

priority							INTEGER (1..16),

prioritisedBitRate					ENUMERATED {

kBps0, kBps8, kBps16, kBps32, kBps64, kBps128,

kBps256, infinity, kBps512-v1020, kBps1024-v1020,

kBps2048-v1020, spare5, spare4, spare3, spare2,

spare1},

bucketSizeDuration					ENUMERATED {

ms50, ms100, ms150, ms300, ms500, ms1000, spare2,

spare1},

logicalChannelGroup					INTEGER (0..3)			OPTIONAL			-- Need OR

}		OPTIONAL,																	-- Cond UL

...,

[[	logicalChannelSR-Mask-r9			ENUMERATED {setup}		OPTIONAL		-- Cond SRmask

]]

}

-- ASN1STOP

LogicalChannelConfig 域描述

logicalChannelGroup 如果SystemInformationBlockTypeTrunking 消息中的TrunkingBSRInd为true时： - 如果UE支持集群BSR MAC CE报告BSR，当DRB为集群专用承载（DRB的标识号取值范围为17..32）时，使用集群BSR MAC CE 报告BSR，该逻辑信道映射到集群BSR的逻辑信道组；当DRB为其它业务承载（DRB的标识号取值范围为1..16）时，使用LTE的BSR MAC CE报告BSR，该逻辑信道映射到LTE BSR的逻辑信道组； - 如果UE不支持集群BSR MAC CE报告BSR，则UE使用LTE的BSR MAC CE报告BSR，该逻辑信道映射到LTE BSR的逻辑信道组。 如果SystemInformationBlockTypeTrunking 消息中无TrunkingBSRInd，则UE使用LTE的BSR MAC CE报告BSR，该逻辑信道映射到LTE BSR的逻辑信道组。

    - RRC多样性和类型常量值

#### –	RRC multiplicity and type constraint values

-- ASN1START

maxGroupPageRec					INTEGER ::= 16

maxUEPageRec					INTEGER ::= 16

maxGroupResourceConfig-1				INTEGER ::= 15

maxGroupResourceIndex            INTEGER ::= 8

maxTDRB						INTEGER ::= 11	-- Maximum number of Data Radio Bearers

maxTrunkingCallRec			INTEGER ::= 16

-- ASN1STOP

  - 变量和常量

集群控制信道TCCH的默认配置如下：

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| LogicalChannelIdentity | 01011 |
| TSRB Identity | 0 |
| PDCP 配置 |  |
| pdcp-SN-Size | Len5bits |
| RLC 配置 | UM-Uni-Directional-DL |
| Sn-FieldLength | Size5（ |
| t-Reordering | 0 |

TTCH配置索引：

TTCH-Config-0

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| LogicalChannelIdentity | 12 |
| trunking-eps-BearerIdentity | 15 |
| TDRB ID | 32 |
| PDCP 配置 |  |
| pdcp-SN-Size | len7bits |
| headerCompression > notUsed | NULL |
| RLC 配置 | UM-Uni-Directional-DL |
| Sn-FieldLength | size5 |

TTCH-Config-1

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| LogicalChannelIdentity | 12 |
| trunking-eps-BearerIdentity | 15 |
| TDRB ID | 32 |
| PDCP 配置 |  |
| pdcp-SN-Size | Len12bits |
| headerCompression > notUsed | NULL |
| RLC 配置 | UM-Uni-Directional-DL |
| Sn-FieldLength | Size10 |

##### TTCH-Config-2

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| LogicalChannelIdentity | 13 |
| trunking-eps-BearerIdentity | 14 |
| TDRB ID | 31 |
| PDCP 配置 |  |
| pdcp-SN-Size | Len12bits |
| headerCompression > notUsed | NULL |
| RLC 配置 | UM-Uni-Directional-DL |
| Sn-FieldLength | Size10 |
| t-Reordering | 0 |

SPS-Config-0

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| SPS配置 |  |
| semiPersistSchedIntervalDL | sf20 |

SPS-Config-1

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| SPS配置 |  |
| semiPersistSchedIntervalDL | sf30 |

| Resource Index | TTCH配置 | SPS配置 |
| --- | --- | --- |
| 0 | TTCH-Conifg-0 | SPS-Config-0 |
| 1 | TTCH-Conifg-1 | SPS-Config-0 |
| 2 | TTCH-Conifg-1 | SPS-Config-1 |
| 3 | TTCH-Conifg-2 | 无 |
| … |  |  |
| 15 |  |  |

- 终端在空闲模式下的过程

  - 空闲态下UE接收集群控制信道和业务信道等过程

在RRC_IDLE状态，UE除了需要支持3GPP协议中描述的行为外，还需要：

- 如果UE没有开始接收集群业务

- 按照RRC配置的集群PO，监听群组寻呼信道TPCCH；

- 如果群组寻呼消息中有UE需要监听的群组，UE建立该群组资源和承载，接收该群组控制信道TCCH和群组业务信道TTCH上的数据；

- 如果群组寻呼消息中有该UE的单呼，则触发RRC连接建立单呼承载。

- 如果UE已经接收集群业务

- 如果UE在群组控制信道TCCH上收到正在监听的群组业务的释放指示（RRC层），UE释放该群组资源和承载；

- 按照RRC配置的集群PO，监听群组寻呼信道TPCCH。

  - 集群寻呼DRX

UE可以使用IDLE模式下的非连续接收以减少功耗。集群组呼的寻呼对一个组中的所有UE采用相同的寻呼接收时机（PO），集群单呼采用和集群组呼相同的PO机制。

集群寻呼时机由SystemInformationBlockTypeTrunking中配置的如下参数决定。

- pagingCycle: TPCCH寻呼周期。长度为无线帧数目。

- frameNumber: 表示TPCCH在寻呼周期内的第几个无线帧上发送，缺省值为0。 UE通过如下公式获取PF：PF mod pagingCycle = frameNumber。

- subframeNumber: 表示TPCCH在寻呼周期内PF的第几个子帧上发送，缺省值为0。UE通过如下公式获取PO：PO = subframeNumber。