# 遗留问题反馈

## 核心网->eNB 的组呼上下文建立请求：是否需要eNB Group S1AP ID?

这是MME发给eNB的第一条组呼相关信令，只有MME Trunk S1AP ID。在响应消息中，eNB才会为组呼分配eNB Trunk S1AP ID。

## Paging Duration由基站配置还是核心网确定

不同的小区可能有不同的配置，与核心网无关，由eNB自行配置。

## 组呼上下文修改请求消息：E-RAB部分修改成功的情况，核心网是认为成功还是失败？

我司的方案中，组呼上下文修改请求消息是用于进行组呼扩建或缩减，组呼缩减一般不会失败。组呼扩建如果失败（例如组呼扩建所在的小区组呼容量已满），eNodeB可返回的消息中指示失败，但不会出现部分失败的场景。

如果这个过程是用于修改承载QoS，若eNB只是部分修改成功，eNodeB应视同全部失败，因为不满足核心网要求的QoS。

## eNB内切换机制：是增加S1新的流程，或者使用S1切换信令过程，或者沿用3GPP eNB内切换（切换过程与核心网没有交互）

普天：

首先，3GPP并没有明确eNB内部切换的流程。

普天的方案需要与核心网交互，使用了path switch消息，通知EPC用户面的变化。另外，如果新小区中没有组资源，还需要与EPC交互进行组呼扩建。

## 集群上行的E-RAB参数是否需要新增IE，优先级机制和参数

3GPP新增的QCI

- 无法实现对视频业务的划分（如集群组呼视频业务和普通视频业务）；

- 当业务的媒体类型相同时，无法区分用户的优先级。

- 如果要新增QCI值，需要考虑和现有取值的兼容性。

建议考虑新的机制，普天的方案是，在原有QoS参数的基础上，增加一个承载级的优先级参数。

## E-RAB中携带GID的作用是什么？

普天的方案中，GID和E-RAB没有绑定关系。

## 组呼下行E-RAB是重新定义还是扩展原有IE？

该承载只有下行，没有上行，属于点对多点，且UE也无需TFT机制的包过滤，建议重新定义，且不适合再叫E-RAB，可参考空口TDRB的命名方法，称为Trunking E-RAB。